协议格式

读格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。

- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA1，其中DATA1L为低字节，DATA1H为高字节。转换方法如下：假设DATA1为实际的数据，DATA1H为其高字节部分，DATA1L为其低字节部分，
那么：DATA1=(short)((short)DATA1H<<8|DATA1L)。这里一定要注意DATA1H需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位，并且DATA1的数据类型也是有符号的short类型，这样才能表示出负数。

| 协议头 | 数据内容 | 数据低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 数据高8位 | SUMCRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | TYPE【1】 | DATA1L [7:0] | DATA1H[15:8] | DATA2L[7:0] | DATA2H[15:8] | DATA3L[7:0] | DATA3H[15:8] | DATA4L[7:0] | DATA4H[15:8] | SUMCRC【2】 |

【1】TYPE(数据内容):

| TYPE | 备注 |
| --- | --- |
| 0x50 | 时间 |
| 0x51 | 加速度 |
| 0x52 | 角速度 |
| 0x53 | 角度 |
| 0x54 | 磁场 |
| 0x55 | 端口状态 |
| 0x56 | 气压高度 |
| 0x57 | 经纬度 |
| 0x58 | 地速 |
| 0x59 | 四元数 |
| 0x5A | GPS定位精度 |
| 0x5F | 读取 |

【2】SUMCRC(数据和校验)：

SUMCRC=0x55+TYPE+DATA1L+DATA1H+DATA2L+DATA2H+DATA3L+DATA3H+DATA4L+DATA4H

SUMCRC为char型，取校验和的低8位

时间输出

| 0x55 | 0x50 | YY | MM | DD | HH | MN | SS | MSL | MSH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| YY | 年 |  |
| MM | 月 |  |
| DD | 日 |  |
| HH | 时 |  |
| MN | 分 |  |
| SS | 秒 |  |
| MSL | 毫秒低8位 | 毫秒计算公式： 毫秒=((MSH<<8)¦MSL) |
| MSH | 毫秒高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x50+YY+MM+DD+HH+MN+SS+MSL+MSH |

加速度输出

| 0x55 | 0x51 | AxL | AxH | AyL | AyH | AzL | AzH | TL | TH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AxL | 加速度X低8位 | X轴=((AxH<<8)¦AxL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2) |
| AxH | 加速度X高8位 |  |
| AyL | 加速度Y低8位 | Y轴=((AyH<<8)¦AyL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2) |
| AyH | 加速度Y高8位 |  |
| AzL | 加速度Z低8位 | Z轴=((AzH<<8)¦AzL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2) |
| AzH | 加速度Z高8位 |  |
| TL | 温度低8位 | 温度计算公式： 温度=((TH<<8)¦TL) /100 ℃ |
| TH | 温度高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x51+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+TL+Th |

角速度输出

注：wt9011g4k的需要角速度计算是需要乘4000°/s的系数。

| 0x55 | 0x52 | WxL | WxH | WyL | WyH | WzL | WzH | VolL | VolH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WxL | 角速度X低8位 | 角速度X=((WxH<<8)¦WxL)/32768*2000°/s |
| WxH | 角速度X高8位 |  |
| WyL | 角速度Y低8位 | 角速度Y=((WyH<<8)¦WyL)/32768*2000°/s |
| WyH | 角速度Y高8位 |  |
| WzL | 角速度Z低8位 | 角速度Z=((WzH<<8)¦WzL)/32768*2000°/s |
| WzH | 角速度Z高8位 |  |
| VolL | 电压低8位 | （非蓝牙产品，该数据无效）电压计算公式： 电压=((VolH<<8)¦VolL) /100 ℃ |
| VolH | 电压高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x52+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+VolH+VolL |

角度输出

| 0x55 | 0x53 | RollL | RollH | PitchL | PitchH | YawL | YawH | VL | VH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RollL | 滚转角X低8位 | 滚转角X=((RollH<<8)¦RollL)/32768*180(°) |
| RollH | 滚转角X高8位 |  |
| PitchL | 俯仰角Y低8位 | 俯仰角Y=((PitchH<<8)¦PitchL)/32768*180(°) |
| PitchH | 俯仰角Y高8位 |  |
| YawL | 偏航角Z低8位 | 偏航角Z=((YawH<<8)¦YawL)/32768*180(°) |
| YawH | 偏航角Z高8位 |  |
| VL | 版本号低8位 | 版本号计算公式： 版本号=(VH<<8)¦VL |
| VH | 版本号高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x53+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+VH+VL |

磁场输出

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接

| 0x55 | 0x54 | HxL | HxH | HyL | HyH | HzL | HzH | TL | TH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HxL | 磁场X低8位 | 磁场X=((HxH<<8)¦HxL) |
| HxH | 磁场X高8位 |  |
| HyL | 磁场Y低8位 | 磁场Y=((HyH <<8)¦HyL) |
| HyH | 磁场Y高8位 |  |
| HzL | 磁场Z低8位 | 磁场Z=((HzH<<8)¦HzL) |
| HzH | 磁场Z高8位 |  |
| TL | 温度低8位 | 温度计算公式： 温度=((TH<<8)¦TL) /100 ℃ |
| TH | 温度高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x54+HxH+HxL+HyH+HyL+HzH+HzL+TH+TL |

端口状态输出

| 0x55 | 0x55 | D0L | D0H | D1L | D1H | D2L | D2H | D3L | D3H | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D0L | D0状态低8位 | D0状态=((D0H<<8)¦D0L) |
| D0H | D0状态高8位 |  |
| D1L | D1状态低8位 | D1状态=((D1H<<8)¦D1L) |
| D1H | D1状态高8位 |  |
| D2L | D2状态低8位 | D2状态=((D2H<<8)¦D2L) |
| D2H | D2状态高8位 |  |
| D3L | D3状态低8位 | D3状态=((D3H<<8)¦D3L) |
| D3H | D3状态高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x54+D0L+D0H+D1L+D1H+D2L+D2H+D3L+D3H |

说明：

- 当端口模式设置为模拟输入时，端口状态数据表示模拟电压。实际电压的大小按照下面公式计算:

U=DxStatus/1024*Uvcc

- Uvcc为芯片的电源电压，由于片上有LDO，如果模块供电电压大于3.5V，Uvcc为3.3V。如果模块供电电压小于3.5V，Uvcc=电源电压-0.2V。

- 当端口模式设置为数字量输入时，端口状态数据表示端口的数字电平状态，高电平为1，低电平为0。

- 当端口模式设置为高电平输出模式时，端口状态数据为1。

- 当端口模式设置为低电平输出模式时，端口状态数据位0。

气压高度输出

| 0x55 | 0x56 | P0 | P1 | P2 | P3 | H0 | H1 | H2 | H3 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 气压[7:0] | 气压=(P3<<24)¦(P2<<16)¦(P1<<8)¦P0(Pa) |
| P1 | 气压[15:8] |  |
| P2 | 气压[23:16] |  |
| P3 | 气压[31:24] |  |
| H0 | 高度[7:0] | 高度=(H3<<24)¦(H2<<16)¦(H1<<8)¦H0(cm) |
| H1 | 高度[15:8] |  |
| H2 | 高度[23:16] |  |
| H3 | 高度[31:24] |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x56+P0+P1+P2+P3+H0+H1+H2+H3 |

经纬度输出

| 0x55 | 0x57 | Lon0 | Lon1 | Lon2 | Lon3 | Lat0 | Lat1 | Lat2 | Lat3 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Lon0 | 经度[7:0] | 经度=(Lon3<<24)¦(Lon2<<16)¦(Lon1<<8)¦Lon0 |
| Lon1 | 经度[15:8] |  |
| Lon2 | 经度[23:16] |  |
| Lon3 | 经度[31:24] |  |
| Lat0 | 纬度[7:0] | 纬度=(Lat3<<24)¦(Lat2<<16)¦(Lat1<<8)¦Lat0 |
| Lat1 | 纬度[15:8] |  |
| Lat2 | 纬度[23:16] |  |
| Lat3 | 纬度[31:24] |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x57+Lon0+Lon1+Lon2+Lon3+Lat0+Lat1+Lat2+Lat3 |

说明：

- NEMA0183标准规定GPS的经度输出格式为ddmm.mmmmm(dd为度，mm.mmmmm为分)，经/纬度输出时去掉了小数点，因此经/纬度的度数可以这样计算：

dd=Lon[31:0]/10000000;

dd=Lat[31:0]/10000000;

经/纬度的分数可以这样计算：

mm.mmmmm=(Lon[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)

mm.mmmmm=(Lat[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)

注：正数代表北纬，负数代表南纬；

正数代表东经，负数代表西经

原始数据转换参考如下示例文档：

📎经纬度协议解析.docx

GPS数据输出

| 0x55 | 0x58 | GPS HeightL | GPS HeightH | GPS YawL | GPS YawH | GPSV0 | GPSV1 | GPSV2 | GPSV3 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GPS HeightL | GPS海拔[7:0] | GPS高度=((GPSHeightH<<8)¦GPSHeightL)/10(m) |
| GPS HeightH | GPS海拔[15:8] |  |
| GPS YawL | GPS航向[7:0] | GPS航向角=((GPSYawH<<8)¦GPSYawL)/100(°) |
| GPS YawH | GPS航向[15:8] |  |
| GPSV0 | GPS地速[7:0] | GPS地速 = ((GPSV3<<24)¦(GPSV2<<16)¦(GPSV1<<8)¦GPSV0)/1000(km/h) |
| GPSV1 | GPS地速[15:8] |  |
| GPSV2 | GPS地速[23:16] |  |
| GPSV3 | GPS地速[31:24] |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x58+GPSHeightL+GPSHeightH+GPSYawL +GPSYawH+GPSV0+GPSV1+GPSV2+GPSV3 |

四元数输出

| 0x55 | 0x59 | Q0L | Q0H | Q1L | Q1H | Q2L | Q2H | Q3L | Q3H | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Q0L | 四元数0低8位 | q0=((Q0H<<8)¦Q0L)/32768 |
| Q0H | 四元数0高8位 |  |
| Q1L | 四元数1低8位 | q1=((Q1H<<8)¦Q1L)/32768 |
| Q1H | 四元数1高8位 |  |
| Q2L | 四元数2低8位 | q2=((Q2H<<8)¦Q2L)/32768 |
| Q2H | 四元数2高8位 |  |
| Q3L | 四元数3低8位 | q3=((Q3H<<8)¦Q3L)/32768 |
| Q3H | 四元数3高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x59+Q0L+Q0H+Q1L +Q1H +Q2L+Q2H+Q3L+Q3H |

GPS定位精度输出

| 0x55 | 0x5A | SNL | SNH | PDOPL | PDOPH | HDOPL | HDOPH | VDOPL | VDOPH | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SNL | 卫星数低8位 | GPS卫星数=((SNH<<8)¦SNL) |
| SNH | 卫星数高8位 |  |
| PDOPL | 位置定位精度低8位 | 位置定位精度=((PDOPH<<8)¦PDOPL)/100 |
| PDOPH | 位置定位精度高8位 |  |
| HDOPL | 水平定位精度低8位 | 水平定位精度=((HDOPH<<8)¦HDOPL)/100 |
| HDOPH | 水平定位精度高8位 |  |
| VDOPL | 垂直定位精度低8位 | 垂直定位精度=((VDOPH<<8)¦VDOPL)/100 |
| VDOPH | 垂直定位精度高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x5A+SNL+SNH+PDOPL+PDOPH+HDOPL+HDOPH+VDOPL+VDOPH |

注：WTGAHRS3和WTGAHRS5目前只有水平定位精度输出，且该参数只是精度因子，不直接代表精度，精度因子定义点击如下链接查看

https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91

READADDR（读取寄存器）

| 寄存器名称: READADDR 寄存器地址: 39 (0x27) 读写方向: R/W 默认值: 0x00FF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit | NAME | FUNCTION |
| 15:8 |  |  |
| 7:0 | READADDR[7:0] | 读取寄存器范围： 请参考“寄存器表” |
| 示例： 发送：FF AA 27 34 00（读取加速度X轴0x34） 返回：55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM |  |  |

读取寄存器返回值

- 用于读取用户指定寄存器的值，读取REG1，则返回REG1~REG4的4个寄存器的值，协议固定必须返回4个寄存器

| 0x55 | 0x5F | REG1L | REG1H | REG2L | REG2H | REG3L | REG3H | REG4L | REG4H | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REG1L | 寄存器1低8位 | REG1[15:0]=((REG1H<<8)¦REG1L) |
| REG1H | 寄存器1高8位 |  |
| REG2L | 寄存器2低8位 | REG2[15:0]=((REG2H<<8)¦REG2L) |
| REG2H | 寄存器2高8位 |  |
| REG3L | 寄存器3低8位 | REG3[15:0]=((REG3H<<8)¦REG3L) |
| REG3H | 寄存器3高8位 |  |
| REG4L | 寄存器4低8位 | REG4[15:0]=((REG4H<<8)¦REG4L) |
| REG4H | 寄存器4高8位 |  |
| SUM | 校验和 | SUM=0x55+0x5F+REG1L+REG1H+REG2L+REG2H +REG3L+REG3H+REG4L+REG4H |

例如：

- 读取寄存器"AXOFFSET"，则返回：0x55 0x5F AXOFFSET[7:0] AXOFFSET[15:8] AYOFFSET[7:0] AYOFFSET[15:8] AZOFFSET[7:0] AZOFFSET[15:8] GXOFFSET[7:0] GXOFFSET[15:8] SUM