ADXL355数据协议

| 寄存器地址 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0xF7 | AXH | 加速度X高位 |
| 0xF8 | AXL | 加速度X低位 |
| 0xF9 | AYH | 加速度Y高位 |
| 0xFA | AYL | 加速度Y低位 |
| 0xFB | AZH | 加速度Z高位 |
| OxFC | AZL | 加速度Z低位 |
| 0xFD | ID | 设备ID |
| 0xFE | BAUD | 波特率 |

1.读寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。

- 每个寄存器地址，读取寄存器个数，读取数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，读取寄存器个数高低位用LENH，LENL表示，读取数据高低位用DATA1H，DATA1L表示。

- 读取指令结尾两位为标准CRC校验位。可使用CRC校验位计算工具计算，CRC在线计算网址。

指令发送

| Modbus地址 | 功能码 | 寄存器高8位 | 寄存器低8位 | 读取长度高8位 | 读取长度低8位 | 校验位高8位 | 校验位低8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x03（读） | ADDRH[15:8] | ADDRL[7:0] | LENH[15:8] | LENL[7:0] | CRCH[15:8] | CRCL[7:0] |

数据返回

| Modbus地址 | 功能码 | 读取长度 | 数据高8位 | 数据低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 校验位高8位 | 校验位低8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x03（读） | LEN[7:0] | DATA1H[15:8] | DATA1L[7:0] | …… | …… | DATAnH | DATAnL | CRCH[15:8] | CRCL[7:0] |

1.1三轴加速度

| 寄存器名称: AXH~AZL 寄存器地址: 0xF7~0xFC 读写方向: R 默认值: 0x0000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit | NAME | FUNCTION |
| 15:0 | AXH[15:0] | 加速度AX高位 加速度AX（g）=(((int)AXH<<16)¦ AXL)) *8/524288.0 |
| 15:0 | AXL[15:0] | 加速度AX低位 |
| 15:0 | AYH[15:0] | 加速度AY高位 加速度AY（g）=(((int)AYH<<16)¦ AYL)) *8/524288.0 |
| 15:0 | AYL[15:0] | 加速度AY低位 |
| 15:0 | AZH[15:0] | 加速度AZ高位 加速度AZ（g）=(((int)AZH<<16)¦ AZL)) *8/524288.0 |
| 15:0 | AZL[15:0] | 加速度AZ低位 |
| 例：发送：00 03 00 F7 00 06 75 EB 返回：00 03 0C AXH AXL AYH AYL AZH AZL CRCH CRCL 例：发送：00 03 00 F7 00 06 75 EB 返回：00 03 0C 00 00 04 96 FF FF FF F7 00 00 F6 CD B3 E7 |  |  |

2.写寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。

- 每个寄存器地址，写入数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，写入数据高低位用DATAH，DATAL表示。

指令发送：

| Modbus地址 | 功能码 | 寄存器高8位 | 寄存器低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 校验位高8位 | 校验位低8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x06（写） | ADDRH[15:8] | ADDRL[7:0] | DATAH[15:8] | DATAL[7:0] | CRCH[15:8] | CRCL[7:0] |

数据返回：

| Modbus地址 | 功能码 | 寄存器高8位 | 寄存器低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | 校验位高8位 | 校验位低8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x06（写） | ADDRH[15:8] | ADDRL[7:0] | DATAH[15:8] | DATAL[7:0] | CRCH[15:8] | CRCL[7:0] |

2.1 波特率

| 寄存器名称: BAUD 寄存器地址: 0xFE 读写方向: R/W 默认值: 0x0000 (默认波特率9600bps) |  |
| --- | --- |
| BAUD | 设置串口波特率： 0x00: 9600bps 0x01: 115200bps 0x02: 460800bps |
| 示例： 发送：00 06 00 FE 00 00 E9 EB（设置串口波特率9600） 返回：00 06 00 FE 00 00 E9 EB 发送：00 06 00 FE 00 01 28 2B（设置串口波特率115200） 返回：00 06 00 FE 00 01 28 2B 发送：00 06 00 FE 00 02 68 2A（设置串口波特率460800） 返回：00 06 00 FE 00 02 68 2A |  |

2.2 地址

| 寄存器名称: ID 寄存器地址: 0xFD 读写方向: R/W 默认值: 0x0000 (默认地址00) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit | NAME | FUNCTION |
| 15:8 |  |  |
| 7:0 | ID[7:0] | 设置设备地址 0x00~0xFE |
| 示例： 发送：00 06 00 FD 00 01 D8 2B（设置设备地址为0x01） 返回：00 06 00 FD 00 02 D8 2B 发送：01 06 00 FD 00 00 18 3A（设置设备地址为0x00） 返回：01 06 00 FD 00 00 18 3A |  |  |