多源结构响应监测上位机系统

面向油气管道、岸坡沉降与实验场景的智能采集、融合管理与可视化平台

一、概述

本工程围绕油气管道变形、岸坡沉降、结构响应与多源传感实验数据采集需求，建设了一套运行于 Windows 环境的多传感器上位机系统。系统以 C++17 为核心开发语言，采用 Win32、OpenGL 与 Dear ImGui 构建交互式桌面平台，集成 RS485/Modbus、UDP、Excel 数据读写、二维曲线、三维模型展示和多传感器同步采集等能力，实现了从现场感知、数据接入、实时监测到实验数据落盘与后处理支撑的完整闭环。

与单一传感器演示程序相比，本工程更强调面向实际实验平台的系统化集成：一方面兼容姿态、加速度、双轴柔性、激光位移、位移/温度、拉力及光纤光栅等多类设备；另一方面将不同来源的数据按统一时间序列组织，形成可查询、可导出、可复现、可扩展的数据基础，为后续开展管道水平位移、岸坡沉降、应力应变场重构及多源融合分析提供软件平台。

二、建设目标与技术路线

项目建设目标是在实验室及现场测试条件下，将分散的传感器协议、硬件通道和数据文件统一到一个可操作、可扩展的上位机环境中，降低多设备联调成本，提升监测数据的时间一致性和结果可追溯性。整体技术路线借鉴智能云平台“感知层、接入层、服务层、展示层”的分层思想，并结合当前工程的桌面端形态进行落地。

| 层级 | 本工程实现内容 | 结题意义 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 接入 ADXL355、JY61P、双轴柔性传感器、激光位移传感器、AMT、BSQJN、光纤光栅解调仪等设备。 | 覆盖位移、姿态、加速度、温度、拉力、波长等多类物理量。 |
| 接入层 | 封装 RS485Manager、Modbus CRC、WitMotion SDK、UDP 解调、传感器 Parser 与全局数据缓存。 | 解决协议差异、字节帧解析和设备状态管理问题。 |
| 处理层 | 实现同步采集快照、EMA 指数平滑、Excel/CSV 记录、历史数据读取和文件归档。 | 使实验数据具备统一时间戳、平滑指标和批次化管理能力。 |
| 展示层 | 以 ImGui、ImPlot、ImPlot3D 构建实时数据窗口、趋势曲线和三维管道可视化。 | 增强实验调试、状态判断和成果展示的直观性。 |

三、主要完成工作

本阶段围绕“多源接入、同步采集、可靠落盘、可视化表达”四个方向开展工程实现。各项工作不是孤立功能堆叠，而是共同服务于结构监测实验的数据闭环。

| 序号 | 完成工作 | 具体成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多传感器协议接入 | 完成或预留 ADXL355、JY61P、双轴柔性、激光位移、AMT、BSQJN 与光纤光栅等模块，形成按设备类型组织的解析器体系。 |
| 2 | 串口与网络通信封装 | 基于 Windows Serial API 实现 RS485/Modbus 通道管理，支持打开/关闭串口、发送/接收字节帧、CRC 校验和特定设备分包读取；基于 UDP 接入光纤光栅解调仪。 |
| 3 | 同步采集与时间序列组织 | 通过同步采集控制窗口按采样周期抓取多设备最新快照，将不同传感器数据纳入统一时间戳框架。 |
| 4 | 数据平滑与质量控制 | 对 JY61P、ADXL355、双轴柔性等数据引入 EMA 指数平滑，并在部分 Excel 输出后执行平滑列校验与修正逻辑。 |
| 5 | 实验数据落盘与归档 | 使用 OpenXLSX 生成带时间戳的采集文件，支持 JY61P、ADXL355、DualAxis、Laser、AMT、BSQJN 等类型化输出，并按类别归档实验批次。 |
| 6 | 可视化与结果复现 | 实现实时界面、历史 Excel 曲线读取、管道水平位移与岸坡沉降趋势展示，以及三维管道/圆柱模型辅助显示。 |

四、关键技术成果

4.1 多协议传感器接入体系

工程将多类传感器按“通信通道、协议解析、数据结构、界面呈现”的链路拆分，实现了从底层字节帧到上层物理量的转换。RS485/Modbus 设备通过统一管理器接入，WitMotion 姿态传感器通过标准 SDK 与工程数据结构适配，光纤光栅解调仪则通过 UDP 数据头识别与波长/物理量解析进入系统。该设计使后续新增传感器时可优先复用通信与缓存框架，减少重复开发。

4.2 同步采集与数据闭环

系统围绕实验场景对“同一时刻、多类数据”的采集需求，构建了同步采集窗口与多设备快照机制。采集停止后，系统自动生成以设备类型和时间戳命名的 Excel 文件，并将最新输出按目录归档。该能力将实时监看与离线分析衔接起来，使实验过程从临场调试转向可追溯的数据资产管理。

4.3 实时可视化与三维表达

工程使用 Dear ImGui 构建可停靠、多窗口的上位机界面，使用 ImPlot 展示二维趋势曲线，使用 ImPlot3D 显示管道/圆柱几何形态及监测点布局。可视化层既服务于现场联调，也服务于结题展示和后续实验复盘，使传感器状态、数据走势和空间布置能够在同一平台内被直观观察。

4.4 数据文件与后处理支撑

系统将实时采集结果写入 `.xlsx` 与 `.csv`，并支持读取既有 `data.xlsx` 中的时间、管道水平位移和岸坡沉降位移数据，形成趋势图展示。该设计兼顾现场采集、Excel 快速核验、后续 MATLAB/Python 分析以及成果汇报展示，为科研实验和工程验证提供了低门槛的数据接口。

五、成果凝练与创新价值

| 成果方向 | 价值体现 |
| --- | --- |
| 工程集成能力 | 将多种异构传感器从分散测试工具整合到同一上位机环境，提升实验组织效率和系统可维护性。 |
| 时间一致性 | 通过同步快照和统一时间戳记录，支撑跨设备数据对齐，为多源融合与结构响应分析奠定基础。 |
| 数据可追溯性 | 以时间戳文件、类型化归档和 Excel/CSV 输出保存实验结果，便于批次管理、问题回溯和成果复核。 |
| 实时可解释性 | 实时曲线、设备状态和三维空间展示增强现场判断能力，有助于快速识别异常数据和设备联调问题。 |
| 扩展潜力 | 模块化 Parser、统一通信封装和独立数据缓存为后续接入更多传感器、迁移到云平台或接入数据库提供基础。 |

六、交付物与当前状态

当前工程目录已包含 Visual Studio 解决方案、核心源码、第三方图形与表格库、传感器协议资料、测试数据、运行产物与工程备份。源码统计显示，主工程内包含百余个 C/C++ 源文件及头文件，形成了较完整的桌面端监测系统代码基础。

| 交付类别 | 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主工程 | mygui_docking/Project1/Project1.sln | Windows x64 上位机解决方案，包含入口、界面、通信、数据和传感器模块。 |
| 协议资料 | 协议/ | 保存激光位移、ADXL355、双轴柔性、JY61P、AMT、解调仪等硬件对接材料。 |
| 传感器 SDK | WitStandardModbus_WT901C485-main/ | 保存 WitMotion 多平台标准 Modbus SDK，可支撑 JY/WT 系列姿态传感器扩展。 |
| 实验数据 | JY61P_sync_*.xlsx、Project1/data/ | 保存示例采集数据和历史趋势展示数据。 |
| 说明文档 | README.md、智能云平台.docx | README 用于工程交接，参考 Word 用于平台式结题表达。 |

七、应用成效

通过本工程建设，现场实验中原本需要多套软件分别读取、记录和整理的传感器数据，被统一到一个上位机平台中。平台能够同时承担设备接入、数据显示、同步记录、历史复现和结果展示等任务，有效减少人工抄录、时间对齐和文件整理带来的误差。在面向油气管道、岸坡沉降、码头后方变形或结构响应监测等场景时，该系统可作为边缘侧采集与实验验证平台，与后续云端数据库、智能评估模型和 Web 展示系统形成衔接。

综上，本工程已完成多源结构响应监测上位机系统的核心研发任务，形成了覆盖传感器接入、协议解析、实时采集、同步落盘、数据平滑、历史读取、二维/三维可视化和资料归档的综合性工程成果。系统能够服务于实验现场的快速部署与数据采集，也能够为后续结构健康监测、应力应变场重构、多源数据融合和智能预警平台建设提供可靠的软件基础。